Fertigfundament

Betonfundament für Stelen ABL STEMH10, STEMH20 und STEMH30

EMH9999

Fertigfundament zur Bodenmontage der Stelen STEMH10, STEMH20 und STEMH30 von ABL im Außenbereich mit folgenden Eigenschaften:

Fundament aus Stahlbeton der Güte C30/37 nach DIN EN 206-1 gemäß der Expositionsklassen XC4 und XF1. Mit zwei einbetonierten Kunststoffrohren mit einem Innendurchmesser von 38,8 mm und 24,3 mm zur Durchführung der Stromzuleitung und weiterer Datenleitungen in eine auf dem Fundament montierte Stele. Einbetonierte Transportanker M12 zur Verschraubung der im Montageset enthaltenen Materialien.

Zum bodenbündigen Einbau an geeigneten Installationsorten. Mitgeliefertes Montageset bestehend aus Ringschrauben DIN580/M12 (2 Stück), SKT-Schrauben ISO 4017/M12 x 25 (4 Stück) sowie passenden Metallscheiben (4 Stück).

Material			Stahlbeton, Güte C30/37

Expositionsklasse		XC4 und XF1

Rohrleitung Strom		FKuS-EM-F 105, 38,8 mm innen

Rohrleitung Daten		FKuS-EM-F 32, 24,3 mm innen

Kompatibilität Stelen		STEMH10, STEMH20, STEMH30

Lieferumfang			Montageset

Abmessungen (netto)		650 x 430 x 190 mm (H x B x T)

Abmessungen (brutto)		Versand auf Palette

Verpackungseinheit (VPE) 	1 Stück

Gewicht			ca. 130 kg

Bauart 				Fertigfundament mit Leerrohren und Montageankern

Hersteller 			ABL

Produktnummer		EMH9999

Artikelnummer (EAN)		4011721174679

Menge				………………… Stk.

Liefern:				………………… €/Stk.

Montage/Inbetriebnahme:	………………… €/Stk.

EP				………………… €/Stk.

GP: 				………………… €